Проект по

Цифрова Схемотехника

Христо Ганчев Ненков

41б група, фак. Номер – 382583

Технически университет – София,

Филиал Пловдив

Тема:

Физическа имплементация на гаражна система

- Обяснение на проекта

Идеята зад проекта е да се създаде макет, имитиращ гаражна система. Тази система се състои от бутони, който шофьорът натиска при влизане в и излизане от гаража. Тези, бутони влияят на 2 брояча, чиято стойност се предава от 7 сегментен дисплея. Стойностите на тези броячи влияят на 2 лампи (диоди), червена и бяла.

Бутоните са ВХОД и ИЗХОД. В истинска имплементация, ВХОД ще бъде извън гаража (на входа от външната страна), а ИЗХОД ще бъде вътре в гараж (на изхода от вътрешната страна).

Има и трети бутон, който зарежда броячите в първоначалните им стойности.

Двата брояча представят броя на СВОБОДНИ МЕСТА (първоначална стойност  6) и ЗАЕТИ МЕСТА (първоначална стойност  0). Дисплеят СВОБОДНИ МЕСТА, би бил над бутон ВХОД, а дисплеят ЗАЕТИ МЕСТА, би бил в охранителна стая.

При влизане на един автомобил, шофьорът натиска ВХОД, който му позволява да влезе в гаража. Натискането на ВХОД, понижава стойността на СВОБОДНИ МЕСТА (+1) и увеличава ЗАЕТА МЕСТА (-1).

При напускане на паркинга е нужно натискането на ИЗХОД. Това увеличава стойността на СВОБОДНИ МЕСТА (+1) и намалява стойността на ЗАЕТИ МЕСТА (-1).

Червената лампа (ЧЕРВЕНА) е поставена под, СВОБОДНИ МЕСТА и тя известява дали има свободни места в паркинга или не. Нейното нормално състояние е угасена.

Бялата лампа (БЯЛА) е поставена в средата на тавана на паркинга, като тя е просто светлина. Нейното нормално състояние е светнато.

Лампите се контролират от стойностите на броячите. При достигане на стойност  СВОБОДНИ МЕСТА = 0, червената лампа светва, като известява, че паркинга е пълен. При достигане на стойност  ЗАЕТИ МЕСТА = 0, бялата лампа угасва, защото няма коли, които да осветява в паркинга.

Тъй като бутона  ВХОД е навън, и може да бъде натискан, въпреки червената светлина, при СВОБОДНИ МЕСТА = 0 (съответно и светната червена лампа), ВХОД се блокира. Няма блокирания на другия бутон, тъй като той е вътре.

- Използвани елементи

А) Захранване

- 9 V батерия

- LM7805 TO-220 – Ограничител на напрежение на 5V

Б) Бутони

- Tacticke push button switch

В) Стабилизиране на изход от бутона

- 100nF кондензатор

- 2.2Kohm resistor

- NAND Gate (IC4093)

- NAND Gate (IC4093)

Г) Проверяваща броячи логика

- 4 x NAND Gate (IC4093)

- AND Gate (IC4082)

Д) Блокираща бутона логика

- NAND Gate (IC4093)

Е) Броячи

- 74HC193

Ж) BCD – 7 Segment СВОБОДНИ МЕСТА

- CD4543B

И) BCD – 7 Segment ЗАЕТИ МЕСТА

- SN74LS47

К) 7 Segment СВОБОДНИ МЕСТА

- 5161AS – common anode

Л) 7 Segment ЗАЕТИ МЕСТА

- 5161BS – common cathode

М) Pull Down / Pull Up resistors (за 7 seg display)

- 220 Ohm

- Логика за стабилизатор на бутон

И трите бутона са стабилизирани чрез паралелно поставяне на кондензатор, и pull down resistor. След това стабилизираме, чрез два NAND Gate

- Комплексни логики

- Логика за блокиране на бутон

- Логика за червена лампа

- Логика за бяла лампа

- Логика за променяне на стойностите на броячите

*тъй като тези логики са сложни за обяснение, те могат да бъдат разгледани в листа със схемата

Проверил: ____________

(Борис Рибов)